| 中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 检测基地低压进线工程项目 |  |
| 询价采购文件 |  |
| 采购编号：CG-2019-001 |  |
| 采购人：中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| 地 址：武汉市武昌区中南二路2号 |  |

目  录

第一章	询价采购公告	1

第二章	供应商须知	2

一、	询价采购文件	2

二、	询价响应文件	2

三、	询价响应文件的递交	3

四、	询价程序及步骤	3

五、	定标及合同授予	3

第三章	采购需求	5

一、货物需求一览表	5

二、材质要求	5

三、其他要求	5

第四章	询价响应文件格式	7

一、报价书	9

二、报价一览表	10

三、法定代表人授权书	12

四、法定代表人身份证明书	13

五、与本次询价有关的资格证明文件	14

六、近三年类似项目业绩一览表	15

七、与本次询价有关的技术、服务文件	16

八、供应商认为需提供的相关资料	17

# 询价采购公告

中南安全环境技术研究院股份有限公司（以下简称“采购人”）拟对检测基地低压进线工程项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加询价。

一、采购项目编号：CG-2019-001

二、采购项目名称：检测基地低压进线工程项目

三、采购内容：低压进线工程项目等清单项目的供货、安装调试及相关服务等；

四、询价资格要求：

1．询价响应供应商应具备以下基本条件：

      - 具有中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人；

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

      - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

      - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

      - 在经营活动中没有重大违法记录；

      - 法律、行政法规规定的其他条件；

2．询价响应供应商必须有稳定的技术支持和售后服务机构及网点（提供本地售后服务机构的联系方式、证明材料）。

五、询价采购文件的获取

登录http://www.cseti.com.cn网站进行下载。

六、响应文件送达地点及截止时间

    - 响应文件递交截止时间：2019年1月11日12:00 时整。

    - 响应文件递交地点：武汉市汉阳区隆祥街1号楚通科技园A区三楼。

    - 未按时递交或未递交至指定地点的响应文件将被拒收。

七 、联系方式

采 购 人：中南安全环境技术研究院股份有限公司

联系地址：武汉市武昌区中南二路2号。

联 系 人： 朱先生     联系电话：13971651027

杨先生     联系电话：13986018396

中南安全环境技术研究院股份有限公司

2019 年  1 月 4 日

# 供应商须知

  - 询价采购文件

      - 询价采购文件的构成

- 询价公告

- 供应商须知

- 采购需求

- 询价响应文件格式

- 评审委员会在询价过程中发出的对本询价文件的实质性变动

  - 询价响应文件

2  供应商编制的询价响应件应包括但不少于下列内容：

    - 报价书；

    - 报价一览表

    - 法定代表人授权书；

    - 法定代表人身份证明书；

    - 与本次询价有关的资格证明文件；

    - 近三年类似项目业绩一览表；

    - 与本次询价有关的技术、服务文件

    - 供应商认为需提供的相关资料。

3 联合体

本次采购不允许联合体报价。

4 供应商资格证明文件

      - 营业执照（复印件）；

      - 采购文件要求供应商应提交的其它资格证明文件。

5 保证金

本项目不收取保证金。

6 限价

本项目最高控制限价45万元。

7 询价有效期

询价有效期从询价结束之日起计算，询价有效期为120天。特殊情况下，在原询价有效期截止之前，采购人可要求供应商延长询价有效期。

8 询价响应文件的装订、签署和数量

供应商提交的响应文件应包括正本1本、副本1本及单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价一览表、优惠声明（如有）等。

正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的，响应文件中应提交《法定代表人授权书》。

询价响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字才有效。

响应文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的询价响应文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由询价供应商承担。

  - 询价响应文件的递交

9 询价响应文件的密封和标记

响应文件的正本、所有副本必须密封和加盖供应商公章后递交，包装上应注明采购编号、项目名称、供应商名称及“  （询价时间）  前不得启封”的字样。

未按要求密封和加写标记的响应文件为无效文件，采购人将拒收。

10 询价响应文件的送达地点及截止时间

截止时间是询价文件中规定的首次送达、提交响应文件的最后时间。

  - 询价程序及步骤

11 评审小组

采购人召集公司技术、管理人员（不少于3人）组成评审小组，由评审小组进行查验《响应文件》密封情况，确认无误后进行评审。

12 评标细则

评审小组将对通过资格审查、满足响应文件要求、报价最低的为中标单位。评审小组将按照报价情况由低到高的顺序推荐三名中标候选人，投标报价相同时，由评审小组投票确定。

13保密

（1）采购人不得将潜在供货方的任何情况透露给任何其它人。

（2）评审小组及工作人员不得将有关《响应文件》的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任何响应人。

  - 定标及合同授予

14 定标原则

1）合同将授予评审中被评为第一名的投标人。

2）合同生效后，如果已中标的响应人不能按《响应文件》中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评审小组推荐的、合格的供应商单中选择新的合同授予人。

15 接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购人在开标之前,因出现重大变故的,保留拒绝所有投标的权力。

16 成交通知

1）采购人将在评审工作结束后向由评审小组推荐中标的响应人发出正式的《成交通知书》，该《成交通知书》将作为签订合同的依据。

2）对未中标的响应人，采购人不对未中标原因作出解释，同时亦不退还《响应文件》。

17 签订合同

1）成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）《采购文件》（包括其补充、修改文件）、成交人的《响应文件》及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

# 采购需求

## 一、货物需求一览表

| 工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：中南安全环境技术研究院股份有限公司检测基地低压进线工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程计量 |  | 综合单价（元） | 合价 （元） |
|  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  |
| 一、主材部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压电缆线 | YJV22-3*185*95 | 米 | 203 |  |  |
| 2 | 低压电缆线 | YJV22-3*300*150 | 米 | 406 |  |  |
| 3 | 电表 | 1250A，供电局认可 | 台 | 2 |  |  |
| 二、土建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管沟开挖 | 40*70cm | 米 | 170 |  |  |
| 2 | 管沟砌筑 | 40*70cm | 米 | 170 |  |  |
| 3 | 砂垫层 | 20cm厚 | 方 | 20 |  |  |
| 4 | 混凝土盖板及路面恢复 | C30 | 方 | 5 |  |  |
| 5 | 电缆敷设 | - | 米 | 609 |  |  |
| 6 | 角钢 | - | 吨 | 1 |  |  |
| 7 | 绿化带草皮恢复 | - | 平方米 | 48 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

## 二、材质要求

1.电缆采用铠装电缆。

## 三、其他要求

1、询价响应供应商必须按采购人要求提供货物，并在响应文件中列明完善的售后服务承诺；

2、交货期及安装期：合同签订后20天内。

3、交货及安装地点：武汉市东西湖区当代电子硅谷。

4、质保期：自验收合格之日起按相关产品生产厂家承诺的三包规定标准执行，但质保期不得少24个月。

4、验收：试运行合格，经使用单位签字认可。

5、结算办法：主材进场验收合格支付70%,工程安装完毕，验收合格后支付至95%,一年后无质量问题支付余下的5%。供应商需提供10%的增值税专用发票。

6、询价响应供应商应保证所提供的货物是全新的、未使用过的，并符合国家有关质量标准及规范，符合国家节能、环保要求。

7、询价响应供应商注明所投产品的品牌、型号、规格、产地和生产厂家。

8、询价响应供应商必须对产品的技术资料、参数等做出说明。

9、询价响应供应商应提供各种原材料的质检报告。

# 询价响应文件格式

封面：

项目

响 应 文 件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

日      期：       年       月       日

目  录

- 报价书；

- 报价一览表

- 法定代表人授权书；

- 法定代表人身份证明书；

- 与本次询价有关的资格证明文件；

- 近三年类似项目业绩一览表；

- 与本次询价有关的技术、服务文件；

- 供应商认为需提供的相关资料。

注：1. 响应文件目录仅供响应供应商制作标书时参考，如有补充，自行填写；

2．响应文件目录及内容每页须顺序编写页码。

- 一、报价书

（采购人）：

依据贵方  （采购项目名称）（采购编号）  项目询价采购的询价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的全称、地址）提交下述文件正本一份，副本    份。

  - 报价一览表；

  - 按询价文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

  - 资格证明文件；

  - 供应商参加本项目投标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

在此，我方宣布同意如下：

            - 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的服务投标总报价为（注明币种，并用大写和小写表示的投标总报价）。

            - 将按询价文件的约定履行合同责任和义务。

            - 已详细审查全部询价文件及补充通知等文件（如果有的话），我们完全理解并对此无异议。

            - 本响应文件的有效期自开标之日起至    年  月  日，共 120 个日历日。

            - 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

            - 与本报价有关的一切正式往来信函请按如下地址邮寄或传真：

通讯地址：

传  　真：

电    话：

电子邮件：

法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（公章）：

日    期：

开户银行：

账号/行号：

- 二、报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） |  |
| 质保期 |  |
| 交货期 |  |
| 备注 |  |

说明：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元。

（2）投标报价为“总价包干”，包含产品制造、包装、运输费（含保险、卸车费），摆放、安装、调试等所有费用。

（3）此表除保留在投标文件中外，另复制一份与一份法定代表人授权书（原件，或法定代表人身份证明书原件）及投标优惠声明（如有）一起另外密封装在一个小信封中。

供应商法定代表人或授权代表签字：

供应商名称（签章）：

时              间：          年          月          日

分项报价表

采购项目名称:                                        采购项目编号:

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程计量 |  | 综合单价（元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  |
| 一、主材部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压电缆线 | YJV22-3*185*95 | 米 | 203 |  |  |
| 2 | 低压电缆线 | YJV22-3*300*150 | 米 | 406 |  |  |
| 3 | 电表 | 1250A，供电局认可 | 台 | 2 |  |  |
| 二、土建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管沟开挖 | 40*70cm | 米 | 170 |  |  |
| 2 | 管沟砌筑 | 40*70cm | 米 | 170 |  |  |
| 3 | 砂垫层 | 20cm厚 | 方 | 20 |  |  |
| 4 | 混凝土盖板及路面恢复 | C30 | 方 | 5 |  |  |
| 5 | 电缆敷设 | - | 米 | 609 |  |  |
| 6 | 角钢 | - | 吨 | 1 |  |  |
| 7 | 绿化带草皮恢复 | - | 平方米 | 48 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、分项报价总计价格必须与报价表一致。

3、如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应采购文件。

4、询价响应供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供应商法定代表人或授权代表签字：

供应商名称（签章）：

时              间：          年            月           日

- 三、法定代表人授权书

兹授权　　　   同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）  采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从       年      月       日起至        年        月          日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：       年     月    日

附：

代理人工作单位：

职务：                              性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）：

- 四、法定代表人身份证明书

兹证明        （姓名）在我单位任            职务，系                    （供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别：       年龄：

身份证号码：

年    月    日

被法定代表人身份证（复印件）：

- 五、与本次询价有关的资格证明文件

提供以下证明文件的复印件并加盖公章

1．营业执照（含税务登记证、组织代码证）；

2．生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

3、产品制造商授权文件。（如有）

- 六、近三年类似项目业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 合同名称 | 合同金额（万元） | 业主单位 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：

1. 响应供应商应将近三年（2015年11月1日至今）以来类似项目情况填入本表中；

2．必须附提供合同复印件等相关证明资料。

- 七、与本次询价有关的技术、服务文件

1．供货清单，包含品牌、型号、规格、产地和生产厂家等；

2. 原材料检测报告；

3. 实施方案；

4．质量保证措施；

5．提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；

6．保证交货期的措施；

7．本采购文件要求提供的其他资料和需要说明的问题。

- 八、供应商认为需提供的相关资料